У версіях прошивки 0.5.4 і новіших, якщо передбачена відповідна апаратна реалізація: «зелений кейс», з’явилась опція керувати наземною станцією, використовуючи точку доступу Wi-Fi, яка вбудована безпосередньо в кейс, веб-інтерфейс при цьому не змінився. Апаратно наземний (додатковий) мікроконтролер виступає свого роду клієнтом (проксі) мікроконтролера, який знаходиться в голові антенного виносу, відсилаючи команди і отримуючи данні по дроту. Таким чином зникає проблема слабкого Wi-Fi при роботі з наземною станцією.

В роботу наземної станції для оперування точками доступу покладено наступний алгоритм:

- Після подачі живлення, піднімається точка доступу антенного виносу скажімо з назвою Toro11.

- Паралельно «кейс» посилає команди на встановлення зв’язку по дроту з антенним виносом.

- Якщо зв'язок встановлено то «кейс» підіймає власну точку доступу з назвою Toro11_G, де G – це Ground; за 60 секунд точка доступу антенного виносу Toro11 вимикається.

- У випадку відсутності дротового з’єднання (пошкоджена жила дроту, наприклад) точка доступу антенного виносу не зникне.

- Таким чином користувач може працювати виключно з Wi-Fi кейса, без необхідності підключатись до Wi-Fi антенного виносу. Проте можливість працювати виключно з виносом є, оскільки, по-перше, комусь так зручніше і, по-друге, приєднатись до Wi-Fi виносу необхідно для оновлення прошивки.

- Для того, щоб точка доступу Wi-Fi антенного виносу не вимикалася через 60 секунд потрібно програмно від’єднати кейс від виносу, для цього в системному меню вимикаємо перемикач «Allow wire». Рекомендуємо це робити з веб інтерфейсу саме «кейса», у цьому випадку автоматично перезавантажиться і модуль виносу, після чого він заборонить зв'язок по дроту, і як результат Wi-Fi виносу не вимкнеться, а кейсу не ввімкнеться.

- Для відновлення дротового з’єднання та роботи з кейса в штатному режимі потрібно повернути прапорець «Allow wire» в положення «увімкнено».